SPIS TREŚCI:

1.	Część informacyjno-ogólna	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Zamawiający	4

1.3.	Nazwa jednostki projektowej	4

1.4.	Podstawa opracowania	4

1.5.	Materiały wyjściowe	4

1.6.	Zakres opracowania	4

2.	Stan istniejący	5

2.1.	Wstęp	5

2.2.	Charakterystyka rozwiązań istniejących	5

2.2.1.	Rozwiązania w planie	5

2.2.2.	Rozwiązania wysokościowe	6

2.2.3.	Obiekty inżynierskie	6

2.2.4.	Organizacja ruchu	6

2.3.	Charakterystyka terenów przyległych	7

2.3.1.	Rzeźba terenu	7

2.3.2.	Zagospodarowanie istniejące	7

2.3.3.	Uwarunkowania MPZP	8

2.4.	Pomiar ruchu	8

2.5.	Wizja w terenie	9

2.5.1.	Ocena stanu infrastruktury drogowej	9

2.5.2.	Ocena warunków ruchowych	9

2.5.3.	Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego	10

2.6.	Wnioski	11

3.	Projekt drogowy	12

3.1.	Wstęp	12

3.2.	Dane wyjściowe	12

3.2.1.	Parametry projektowe	12

3.2.2.	Prognoza ruchu	13

3.2.3.	Wyznaczenie kategorii ruchu	13

3.3.	Wariant 0 (bezinwestycyjny)	13

3.3.1.	Opis	13

3.3.2.	Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchowych	14

3.4.	Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją	14

3.4.1.	Opis	14

3.4.2.	Rozwiązania w planie	14

3.4.3.	Rozwiązania wysokościowe	14

3.4.4.	Obiekty inżynierskie	15

3.4.5.	Organizacja ruchu	15

3.4.6.	Kolizje	16

3.4.7.	Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchowych	16

3.4.8.	Projekt sygnalizacji	16

3.5.	Wariant II Rondo turbinowe	17

3.5.1.	Opis	17

3.5.2.	Rozwiązania w planie	17

3.5.3.	Rozwiązania wysokościowe	18

3.5.4.	Obiekty inżynierskie	18

3.5.5.	Organizacja ruchu	18

3.5.6.	Kolizje	19

3.5.7.	Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchowych	20

4.	Podsumowanie	21

4.1.	Porównanie wariantów	21

4.2.	Rekomendacje i wnioski	22

Załączniki:

A 	Dokumentacja fotograficzna

B 	Wyniki pomiarów ruchu

C 	Prognoza ruchu

D 	Obliczenie KR

E 	Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchu –wariant 0

F	Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchu –wariant I

G	Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchu –wariant II

H	Przedmiar –wariant I

I	Przedmiar –wariant II

SPIS RYSUNKÓW:

- Orientacja

- Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją Plan Sytuacyjny

1.0*	Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją Rozwiązanie opcjonalne

1.1	Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją Plansza zbiorcza uzbrojenia

1.3	Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją Koncepcja sygnalizacji

2.0	Wariant II Rondo turbinowe Plan Sytuacyjny

2.1	Wariant II Rondo turbinowe Plansza zbiorcza uzbrojenia

# Część informacyjno-ogólna

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt koncepcyjny dla przebudowy skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Moniuszki w Wałbrzychu.

# Zamawiający

Gmina Wałbrzych

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta

ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

# Nazwa jednostki projektowej

Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie nr DR.411.80.01.16 z dnia 30 maja 2016 roku, udzielone Jednostce Projektowej przez Zamawiającego.

# Materiały wyjściowe

- opis przedmiotu zamówienia przekazany przez Zamawiającego,

- mapa geodezyjna do celów opiniodawczych,

- wizja w terenie (14.06.2016),

- pomiary ruchu (14.06.2016),

- obowiązujące przepisy i normy.

# Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje koncepcję drogową przebudowy skrzyżowania w dwóch wariantach: skrzyżowania z sygnalizacją (wariant I) oraz ronda turbinowego (wariant II). Dla obu wariantów sporządzono projekt w planie wraz z koncepcją organizacji ruchu (dla wariantu I obejmującą również koncepcję sygnalizacji). Przeprowadzono ocenę warunków ruchu w poszczególnych wariantach oraz porównano z wariantem zerowym (bezinwestycyjnym). Prace projektowe poprzedziła analiza stanu istniejącego.

# Stan istniejący

# Wstęp

Analizowane skrzyżowanie znajduje się w południowej części Wałbrzycha. Ulica Generała Sikorskiego leży  w ciągu drogi krajowej nr 35 (połączenie Wrocław – Golińsk) i obwodnicę wchodzi w skład ciągu ulic stanowiących obwodnicę miasta. Ulica Moniuszki zapewnia obsługę południowo-zachodniej części miasta oraz połączenie z historycznym centrum miasta.

# Charakterystyka rozwiązań istniejących

# Rozwiązania w planie oraz wyposażenie

Ulica Generała Sikorskiego jest drogą czteropasową dwujezdniową. Szerokości obu jezdni wynoszą ok. 7 m. Na zachodnim wlocie zlokalizowano dodatkowy pas do skrętu w prawo długości 90 m i szerokości 3.5 m. Na wylocie wschodnim występuje opaska szer. 1 m. Szerokość pasa rozdziału wynosi 4 m. Pas rozdziału ograniczony jest krawężnikami i pokryty trawą. Od strony centrum droga posiada przekrój uliczny daszkowy, natomiast po przeciwnej stronie skrzyżowania ze względu na zakręt - przekrój półuliczny jednospadkowy (brak krawężnika przy zewnętrznej krawędzi łuku). Na zachód od skrzyżowania po obu stronach ulicy oraz na wschód od skrzyżowania po stronie północnej występują ciągi pieszo-rowerowe o szerokości ok. 3 m, oddzielone od jezdni pasem zieleni. Na końcowym odcinku ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie wlotu zachodniego ciąg przebiega bezpośrednio przy jezdni.

Po zachodniej stronie krzyżowania ul. Gen. Sikorskiego jest w prostej, natomiast po stronie wschodniej występuje ostry łuk o promieniu 230 m.

Na obu wlotach ul. Moniuszki występują dodatkowe pasy do skrętu w lewo –po stronie

Ulica Moniuszki jest drogą jednojezdniową dwupasową dwukierunkową. Szerokość jezdni po stronie północnej wynosi 7.0 m, natomiast po południowej ok. 6.4 m. Po obu stronach skrzyżowania występują wyspy kanalizujące, trawiaste w krawężnikach o długości 50 m i szerokości 2 m, rozdzielające kierunki ruchu. Przed skrzyżowaniem wloty są poszerzone do ok. 6.9 m przez odsunięcie krawędzi zewnętrznej jezdni, wytwarzając dodatkowe pasy do lewoskrętu. W stanie istniejącym występuje również poszerzenie wylotów do ok. 4.8 m po stronie północnej i ok. 4.9 m po stronie południowej. Ulica Moniuszki po obu stronach skrzyżowania posiada obustronne chodniki. Wszystkie chodniki oprócz ciągu po stronie zachodniej południowego dolotu oddzielone są od jezdni pasem zieleni.

Odwodnienie skrzyżowania i ciągów pieszo-rowerowych realizowane jest wpustami ulicznymi do kanalizacji deszczowej. U podstawy skarpy w południowo-zachodnim narożu skrzyżowania, tj. na zachodnim dolocie ul. Gen. Sikorskiego po stronie południowej oraz południowym dolocie ul. Moniuszki po stronie zachodniej zastosowano korytka odwadniające z prefabrykatów żelbetowych.

Skrzyżowanie jest skanalizowane przy pomocy wysp rozdzielających długości ok. 50 m na obu dolotach ul. Moniuszki. Na ul. Gen. Sikorskiego występuje pas rozdziału. W stanie istniejącym brak wysp trójkątnych.

Promienie łuków wewnętrznych prawo skrętów na skrzyżowaniu wynoszą od 13 do 20 m.

W stanie istniejącym geometria wysp nie pozwala na wzajemnie bezkolizyjne skręty w lewo z ul. Moniuszki (brak zachowania normatywnej szerokości korytarzy ruchu).

Obie krzyżujące się ulice są oświetlone. Słupy znajdują się przy krawędziach dróg, ponadto pojedyncze słupy ustawione są na pasie rozdziału i oświetlają tarczę skrzyżowania. Na ul. Gen. Sikorskiego oświetlenie posiada oprawy LED.

W pobliżu skrzyżowania po stronie północnej ul. Moniuszki znajdują się zjazdy do posesji (najbliższy w odległości 75 m).

# Rozwiązania wysokościowe

Ulica Generała Sikorskiego posiada znaczny spadek podłużny 6% na odcinku poprzedzającym skrzyżowanie. W rejonie skrzyżowania na odcinku ok. 100 m  (z czego ok. 40 m od przecięcia z osią ul. Moniuszki po stronie zachodniej) przyjmuje spadek 3% . Na zachód od skrzyżowania ulica jest w przekopie, natomiast na wschód w nasypie.

Na ul. Moniuszki pochylenie podłużne nie przekracza 2%. Spadki skierowane są od tarczy skrzyżowania. Po stronie północnej ul. Moniuszki biegnie w poziomie terenu, natomiast po stronie południowej jednostronnie w przekopie (od zachodu) i w nasypie (od wschodu).

# Obiekty inżynierskie

Na  wschodniej części ul. Gen. Sikorskiego znajdują się mury oporowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

W odległości ok. 150 m po stronie wschodniej ul. Gen. Sikorskiego pod drogą przebiega przepust.

# Organizacja ruchu

Skrzyżowanie w stanie istniejącym nie posiada sygnalizacji.

Ulica Generała Sikorskiego jest drogą z pierwszeństwem przejazdu. Wloty ul. Moniuszki podporządkowano znakami STOP.

Wlot wschodni ul. Gen. Sikorskiego posiada 3 pasy: do prawo skrętu, na wprost oraz wspólny dla relacji na wprost i w lewo. Oba wyloty ul. Gen. Sikorskiego są dwupasowe.

Oba wloty ul. Moniuszki posiadają dwa pasy: wydzielony pas dla lewoskrętu oraz pas dla pozostałych relacji. Po stronie południowej pas do lewoskrętu jest nienormatywnie krótki i posiada długość ok. 30 m. Wyloty ul. Moniuszki są jednopasowe.

Na wszystkich dolotach zlokalizowane są przejścia dla pieszych. Szerokość wysp jest wystarczająca dla funkcji azylu (min. 2 m). Ciągi pieszo-rowerowe kończą się przed przejściami dla pieszych –brak przejazdów rowerowych. Odległość przejść dla pieszych od linii STOP pozwala na zatrzymanie pojazdów oczekujących na wjazd na skrzyżowanie bez blokowania przejścia.

Skrzyżowanie znajduje się w terenie zabudowanym. Na ul. Gen. Sikorskiego podwyższono dopuszczalną prędkość do 70 km/h, przy czym na wlocie wschodnim  przywrócono ograniczenie do 50 km/h (przed wyjazdem z ul. Głowackiego, ok. 450 m przed skrzyżowaniem z ul. Moniuszki).  Na pozostałych wlotach obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Na ul. Gen. Sikorskiego zlokalizowano bariery ochronne w pasie rozdziału oraz przy zewnętrznej krawędzi jezdni południowej. Odcinki początkowe i końcowe barier spełniają wymagania Wytycznych Stosowania Barier Ochronnych na Drogach Krajowych GDDKiA, 2010.

Na ciągu pieszo-rowerowym po stronie północnej wschodniej części ul. Gen. Sikorskiego występują balustrady, zabezpieczające użytkowników przed upadkiem z wysokości.

Sąsiadujące skrzyżowania nie są wyposażone w sygnalizację. Na ul. Gen. Sikorskiego od strony centrum znajduje się węzeł drogowy w odległości 800 m oraz skrzyżowanie z sygnalizacją w odległości ok. 1.5 km (z ul. Piotra Wysockiego).

# Charakterystyka terenów przyległych

# Rzeźba terenu

Spadki terenu wynoszą do 7%, natomiast największe różnice wysokości na 1 km około 40 m. Teren zakwalifikowano jako falisty.

Po stronie północnej zachodniego dolotu ul. Gen. Sikorskiego znajduje się ciek wodny – rów melioracyjny okresowo suchy.

# Zagospodarowanie istniejące

Analizowane skrzyżowanie znajduje się na terenie zabudowy. Na północnej części ul. Moniuszki dominuje zabudowa mieszkalna jedno- i wielorodzinna oraz drobne usługi. W północno-zachodnim narożu skrzyżowania znajduje się osiedle bloków mieszkalnych z siecią dróg wewnętrznych w zarządzie spółdzielni Skarbek. Po przeciwnej stronie ul. Gen. Sikorskiego, po południowej stronie ulicy znajduje się stacja gazowa nr 52/2122 Polskiej Spółki Gazownictwa. Dalej w stronę centrum do ul. Gen. Sikorskiego przylegają tereny zielone oraz cmentarz komunalny. Po wschodniej stronie południowej części ul. Moniuszki znajdują się ogródki działkowe ROD „Bolesław Chrobry”. W dalszej części znajdują się tereny pokopalniane. Północno-wschodnie naroże skrzyżowania, między ul. Gen. Sikorskiego  a ul. Moniuszki, nie jest zagospodarowane.

# Uwarunkowania MPZP

Dla terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan nr 40 –uchwała XXV/222/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmuje teren w sąsiedztwie ulicy Moniuszki na północ od skrzyżowania. Przewiduje on zagospodarowanie terenu między ul. Moniuszki a Garbarską jako tereny zieleni parkowej z usługami nauki i usługami, tereny usług, usług administracji, usług oświaty oraz zabudowy wielorodzinnej z usługami. Zagospodarowanie to jest zgodne z zagospodarowaniem istniejącym.

W planie nr 47 -uchwała XXVIII/231/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha przewidziano tereny pokopalniane –hałdę w południowej części ul. Moniuszki do rekultywacji z przeznaczeniem na rekreację: tereny zieleni urządzonej oraz tereny sportowe i rekreacyjne.

# Istniejące warunki ruchowe - pomiar ruchu

Pomiar ruchu przeprowadzono dnia 14.06.2016 w godzinach 7:35 – 8:39 oraz 15:35 – 16:45. Pomiar wykonano ręcznie oraz za pomocą rejestracji wideo. Warunki pogodowe były korzystne i nie wpływały rzutowały na zjawiska ruchowe.

Pomiary przeprowadzono w sześciu interwałach 10-minutowych każdy. W trakcie obu pomiarów zaobserwowano wzrost, a następnie spadek natężenia ruchu na skrzyżowaniu, co pozwala stwierdzić, że pomiary objęły szczyt poranny i popołudniowy.

Wyniki pomiarów przedstawiono w załączniku B.

Szczyt popołudniowy był bardziej obciążony, niż poranny, natomiast szczyt poranny charakteryzował się większą zmiennością ruchu (współczynnik zmienności ruchu k15 = 0.88 w szczycie poranny wobec k15 = 0.94 w szczycie popołudniowym).

Natężenia ruchu na skrzyżowaniu nie są duże i z wyjątkiem zachodniego wlotu ul. Gen. Sikorskiego nie przekraczają 200 E/h na pas.  Najbardziej obciążone są relacja na wprost na ciągu ul. Gen. Sikorskiego (424 E/h na wlocie zachodnim i 278 E/h na wlocie wschodnim, na oba pasy) oraz lewoskręt z południowego wlotu ul. Moniuszki w ul. Gen. Sikorskiego i odpowiadający mu skręt w prawo (odpowiednio 152 E/h i 160 E/h w najbardziej obciążonych interwałach dla danej relacji). Najsłabiej obciążony jest północny wlot ul. Moniuszki. Na żadnej z relacji nie odnotowano na nim natężeń większych, niż 70 E/h.

Na skrzyżowaniu zaobserwowano bardzo mały ruch pieszy (<20 Ps/h na poszczególnych przejściach) oraz szczątkowy ruch rowerowy (<5 R/h na ciągach pieszo-rowerowych, pomimo ładnej pogody w dniu pomiarów).

Uwagę zwraca znaczny udział pojazdów ciężkich -10.4% w szczycie porannym i 6.7% w szczycie popołudniowym.

# Wizja w terenie

Dnia 14.06.2016 wykonano wizję w terenie. Dokumentacja fotograficzna z inwentaryzacji stanowi załącznik A do niniejszego opracowania.

# Ocena stanu infrastruktury drogowej

Ulica Generała Sikorskiego została wyremontowana za wyjątkiem obszaru tarczy skrzyżowania. Wyposażenie drogowe, warstwa ścieralna i nawierzchnia ciągów pieszo-rowerowych są w bardzo dobrym stanie technicznym. Również mury oporowe po stronie wschodniej nie wymagają remontu. Nieznany jest stan dolnych warstw konstrukcji jezdni oraz podłoża gruntowego. Sugeruje się wykonanie badań np. zgodnie z metodą SOSN.

Ul. Moniuszki oraz tarcza skrzyżowania wymaga co najmniej napraw powierzchniowych. Na powierzchni nawierzchni jezdni występują liczne spękania, a miejscami ubytki. Na połączeniach między nawierzchnią wykonaną w różnych okresach zachodzi klawiszowanie –największe między dodatkowym pasem dla skrętu w prawo a pasem relacji na wprost na zachodnim wlocie ul. Gen. Sikorskiego. Południowy wlot ul. Moniuszki wykazuje nieznaczne skoleinowanie. Wyspy rozdzielające na ul. Moniuszki są w dobrym stanie technicznym; występują jedynie punktowe ubytki materiału i kontaminacja zielenią. Chodniki wykonane z kostki betonowej są zdeformowane, szczególnie na południowej części ul. Moniuszki. Część wpustów oraz studni i studzienek teletechniczne wymagają regulacji. Ponadto dla niektórych studzienek konieczna jest wymiana włazów ze względu na znaczny ubytek materiału. Zaleca się wykonanie dodatkowych badań nawierzchni przed przystąpieniem do napraw.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome poza nielicznymi wyjątkami są w dobrym stanie.

# Ocena warunków ruchowych

Podczas wizji w terenie ruch odbywał się płynnie i bez zaburzeń (także w godzinach szczytowych). Najdłuższa zaobserwowana kolejka utworzyła się na wlocie południowym ul. Moniuszki dla skrętu w lewo i wyniosła 5 pojazdów. Często obserwowano sytuację, kiedy na skrzyżowaniu nie znajdował się żaden pojazd. Uwidacznia to duże rezerwy przepustowości, które potwierdziły obliczenia, przedstawione w Załączniku E.

W szczycie porannym na skrzyżowaniu na wszystkich wlotach obowiązuje PSR I , natomiast w szczycie popołudniowym PSR II na wlocie południowym ul. Moniuszki i PSR I na pozostałych wlotach. Największe średnie straty czasu zachodzą w szczycie popołudniowym na pasie do skrętu w lewo na południowym wlocie ul. Moniuszki i wynoszą 18.1 s. Średnie straty na drodze podporządkowanej, obliczone dla tego samego szczytu, wynoszą 15.6 s na wlocie południowym i 11.7 s na wlocie północnym. Wartości te są bardzo bliskie wartościom zaobserwowanym.

Mimo znacznej odległości do skrzyżowania z sygnalizacją na ul. Wysockiego oraz dwóch skrzyżowań je poprzedzających, zaobserwowano częściowe grupowanie się napływających pojazdów w kolumny na wlocie zachodnim ul. Gen. Sikorskiego.

# Ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego

Podczas wizji w terenie stwierdzono szereg czynników niekorzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu.

Standard ul. Gen. Sikorskiego, w połączeniu ze stosunkowo małym natężeniami ruchu (natężenie miarodajne w bardziej obciążonym szczycie popołudniowym wynosi 245 E/h na pas na wlocie zachodnim –przy przepustowości pasa ruchu 1800 E/h obciążenie pasa to zaledwie 14%), zachęca kierowców do szybkiej jazdy. Dwie jezdnie, skrzyżowanie dwupoziomowe –węzeł typu koniczyna, w przeważającej większości łagodne łuki kołowe oraz długie proste i brak zabudowy w bezpośredniej bliskości jezdni składają się na charakter drogi szybkiego ruchu. Na większości drogi obowiązuje podwyższenie prędkości dopuszczalnej do 70 km/h, co utwierdza kierowców w przekonaniu o możliwości bezpiecznej szybkiej jazdy. Nawet ta podwyższona prędkość dopuszczalna nie jest przez kierowców respektowana, a obniżenie prędkości do 50 km/h na odcinku przed wschodnim wlotem ul. Gen. Sikorskiego jest nieefektywne.

Znaczne pochylenia podłużne na ul. Gen. Sikorskiego również prowadzą do zwiększenia prędkości pojazdów, a także wytworzenie niekorzystnego i trudnego w interpretacji przez kierowców profilu prędkości przy dojeździe do skrzyżowania. Na wlocie zachodnim spadek w kierunku skrzyżowania powoduje przyśpieszanie pojazdów zbliżających się do tarczy skrzyżowania, co utrudnia prawidłową ocenę czasu osiągnięcia punktu kolizji przez kierowców oczekujących na drodze podporządkowanej. Natomiast na wlocie wschodnim pojazdy muszą pokonać nachylenie podłużne o spadku w kierunku przeciwnym do skrzyżowania, po czym na wysokich obrotach silnika wjeżdżają na krótki odcinek o łagodniejszym nachyleniu tuż przed skrzyżowaniem, gwałtownie przyśpieszając. Problem ten dotyczy szczególnie pojazdów ciężkich. Również różnice w możliwościach technicznych powodują duże zróżnicowanie prędkości pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie. Z tego powodu część kierowców podejmuje tuż przed skrzyżowaniem manewr wyprzedzania.

Przebieg w łuku wschodniego wlotu ul. Gen. Sikorskiego w połączeniu ze znacznym pochyleniem podłużnym sprawiają, że widoczność wlotu z drogi podporządkowanej jest niewystarczająca dla zapewnienia bezpiecznego pokonania skrzyżowania przy prędkościach osiąganych przez pojazdy na drodze głównej. Dotyczy to w szczególności wlotu południowego ul. Moniuszki, na którym dodatkową przeszkodę dla widoczności stanowią bariery ochronne, zlokalizowane na pasie rozdziału ul. Gen. Sikorskiego.

Warunki widoczności utrudnia dodatkowo obecna geometria wysp rozdzielających na ul. Moniuszki, kończących się na 3 i 5 m przed linią STOP (odpowiednio na wlocie północnym i południowym). Przez prowadzenie optyczne pojazdu przy krawężniku pojawia się błąd postrzegania, w wyniku którego kierowcy często zatrzymują pojazd przy końcu wyspy. Na podstawie obserwacji w terenie stwierdzono, że w takiej odległości od linii zatrzymania warunki widoczności są dużo gorsze, niż w miejscu prawidłowego zatrzymania pojazdu.

Powierzchnia środkowa skrzyżowania jest niewystarczająca dla umożliwienia oczekiwania pojazdom skręcającym w lewo z drogi podporządkowanej lub jadącym na wprost, przez co pojazdy tych relacji muszą przekroczyć wszystkie pasy ul. Gen. Sikorskiego jednocześnie.

Brak możliwości wzajemnie bezkolizyjnych skrętów w lewo z drogi podporządkowanej przy istniejącej geometrii skrzyżowania może stwarzać sytuacje potencjalnie niebezpieczne.

Brak przejazdów rowerowych, zapewniających połączenie ciągów pieszo-rowerowych, skłania rowerzystów do przejeżdżania przez przejścia dla pieszych. Powoduje to zagrożenie kolizjami z pieszymi i pojazdami.

Uszkodzenia chodnika oraz zlokalizowanych na chodnikach włazów mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w okresie zimowym.

Uwzględniając czynniki wymienione powyżej, należy ocenić istniejące skrzyżowanie jako potencjalnie niebezpieczne i sprzyjające powstawaniu zagrożeń dla użytkowników.

W wyniku wywiadu z  mieszkańcami  rejonu  skrzyżowania uzyskano informacje o licznych zdarzeniach drogowych, do których dochodzi na skrzyżowaniu.

Zaleca się możliwe szybkie podjęcie działań doraźnych, zmierzających do obniżenia prędkości pojazdów na drodze z pierwszeństwem przejazdu np.: ograniczenie prędkości na wlocie zachodnim ul. Gen. Sikorskiego do 50 km/h przed skrzyżowaniem (tak, jak na wlocie wschodnim) oraz wystąpienie do policji o systematyczne prowadzenie kontroli prędkości. Proponuje się również montaż odblaskowych taśm akustycznych w poprzek drogi przy znakach ograniczających prędkość jako środka zachęcającego kierowców do zwolnienia oraz podnoszących poziom uwagi kierowców na potencjalne zagrożenia w tym rejonie.

# Wnioski

W ocenie zespołu projektowego, względy ruchowe nie uzasadniają przebudowy skrzyżowania, natomiast pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego zachodzą poważne przesłanki, przemawiające za podjęciem przebudowy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, do czasu przebudowy sugeruje się umieszczenie na wlocie wschodnim ul. Gen. Sikorskiego fotoradaru lub wystąpienie do policji o wzmożenie kontroli rzeczonego odcinka. Proponuje się również rozważyć rezygnację z podwyższenia dopuszczalnej prędkości na dłuższym odcinku.

Wymagane jest również przeprowadzenie napraw na ul. Moniuszki oraz tarczy skrzyżowania. Sugeruje się przeprowadzenie dodatkowych badań dla pełnej oceny stanu technicznego nawierzchni.

W dalszej części opracowania przedstawiono proponowane rozwiązania przebudowy przedmiotowego skrzyżowania.

# Projekt drogowy

# Wstęp

Zaproponowano dwa warianty przebudowy skrzyżowania:

- Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją

- Wariant II Rondo turbinowe

Zakres projektowanej przebudowy dotyczy samego skrzyżowania. Kierowano się zasadą minimalizacji prac, w związku z czym zaprojektowano jedynie elementy zmieniające stan istniejący. W niniejszym opracowaniu wskazano również zakres prac naprawczych lub remontowych, które powinny zostać uwzględnione w dalszych stadiach projektowych.

Oba warianty mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego.

W razie podjęcia decyzji o przebudowie krzyżujących się ulic w czasie okresu eksploatacji projektowanego skrzyżowania, sugeruje się rozważyć uwzględnienie w przebudowie skrzyżowania docelowej niwelety oraz geometrii tych dróg, zwiększając odpowiednio zakres przebudowy, by później uniknąć robót traconych. W szczególności sugeruje się rozważyć podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia pochyleń podłużnych na drodze krajowej nr 35.

# Dane wyjściowe

# Parametry projektowe

Przyjęto następujące parametry projektowe:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego

- Droga krajowa

- Klasa: G

- Prędkość projektowa: vP = 60 km/h

- Prędkość dopuszczalna: v0 = 50 km/h

- Prędkość miarodajna: vm = 60 km/h

ul. Stanisława Moniuszki

- Droga powiatowa

- Klasa: Z

- Prędkość projektowa: vP = 50 km/h

- Prędkość dopuszczalna: v0 = 50 km/h

- Prędkość miarodajna: vm = 60 km/h

# Prognoza ruchu

Na podstawie pomiarów ruchu, wykonanych dnia 14.06.2016, sporządzono metodą zalecaną przez GDDKiA –korelacji wzrostu ruchu do wzrostu PKB -prognozę na horyzont 20 lat.

Na chwilę obecną nie planuje się inwestycji infrastrukturalnych, mogących znacząco wpłynąć na natężenia ruchu na projektowanym skrzyżowaniu. Przewiduje się nieznaczny spadek natężeń na drodze krajowej nr 35 po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S3, jednak ze względu na lokalny i turystyczny charakter przejścia w Golińsku (ruch SDR 2002 P/d wg GPR 2015 na granicy państwa), spadek ten jest pomijalnie mały.

Nie planuje się również  inwestycji na terenach przyległych, mogących stanowić znaczące generatory ruchu. MPZP pozostawia bez zmian zagospodarowanie terenów na północ od skrzyżowania, natomiast zagospodarowanie hałdy przy południowej części ul. Moniuszki jako terenów parkowych nie wpłynie znacząco na ruch w godzinach szczytowych.

Do obliczenia wskaźników wzrostu ruchu posłużono się prognozą wzrostu PKB, udostępnioną przez GDDKiA. Skrzyżowanie zlokalizowane jest w podregionie wałbrzyskim -kod 5-02-03.

Wyniki prognozy zawarto w załączniku C.

Prognozowany wzrost ruchu dla samochodów osobowych w perspektywie odpowiednio 5, 10, 15 i 20 letniej wynosi 12.9%, 25.4%, 38.4% i 58.4% względem roku 2016. Natężenia miarodajne (godzinowe) w roku 2031 nie przekraczają 350 E/h na pas ruchu na drodze głównej i 150 E/h na drogach podporządkowanych.

# Wyznaczenie kategorii ruchu

Obliczenia kategorii ruchu przeprowadzono zgodnie z  Katalogiem Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA (edycja 2014).

Przyjęto oddanie drogi do eksploatacji w 2019 roku. Natężenia dobowe oszacowano na podstawie natężeń miarodajnych w szczycie popołudniowym, przyjmując udział szczytu popołudniowego w dobie 12%. Współczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe przyjęto jak dla dróg krajowych.

Ze względu na ilość osi obliczeniowych na drodze krajowej nr 35, wstępnie zakwalifikowano skrzyżowanie do KR3.

Na dalszych etapach projektu sugeruje się dokładniejsze wyznaczenie kategorii ruchu na podstawie całodobowych pomiarów natężeń ruchu.

# Wariant 0 (bezinwestycyjny)

# Opis

Wariant bezinwestycyjny zakłada zaniechanie przebudowy skrzyżowania i pozostawienie rozwiązań istniejących.

Rozwiązania istniejące przedstawiono we wcześniejszej części opracowania (punkt 2.2).

# Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchowych

Obliczenia ujęto w załączniku E.

W stanie istniejącym panują bardzo dobre i dobre warunki ruchowe (PSR I w szczycie porannym, PSR II w szczycie popołudniowym). Natomiast w roku 2031 warunki ulegną pogorszeniu (PSR III na wlocie południowym ul. Moniuszki) –największe średnie straty czasu na skrzyżowaniu osiągną 45.9 s. Nie zostanie jednak przekroczona przepustowość skrzyżowania (stopień wykorzystania skrzyżowania w bardziej obciążonym szczycie popołudniowym 70%).

# Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją

# Opis

Wariant I przewiduje przebudowę skrzyżowania, w skład której wchodzą: instalacja sygnalizacji świetlnej, przystosowanie skrzyżowania do objęcia nadzorem sygnalizacji oraz ograniczone zmiany geometrii skrzyżowania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu.

# Rozwiązania w planie

Zaprojektowano sygnalizację świetlną, uwzględniając wykorzystanie istniejących słupów oświetleniowych do montażu sygnalizatorów. Na późniejszych etapach projektu należy przeprowadzić analizę konstrukcji słupów oświetleniowych oraz wykonać ich ewentualne wzmocnienie celem umożliwienia zamontowania sygnalizatorów.

Wprowadzono drobne korekty geometrii skrzyżowania dla poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wydłużono wyspy rozdzielające dla poprawienia prowadzenia optycznego kierowców, a także wprowadzono wyspy trójkątne celem zapewnienia minimalnej ochrony przed uderzeniami bocznymi kierowcom skręcającym w prawo. Geometrię wysp dostosowano do umożliwienia wzajemnie bezkolizyjnego skrętu w lewo z wlotów ul. Moniuszki (wspólne otwarcie lewoskrętów wykorzystywane w pracy sygnalizacji zaproponowanej w koncepcji).

W projekcie przewidziano przejazdy rowerowe. Poszerzono chodnik w narożniku północno-wschodnim skrzyżowania do przyjętej szerokości ciągu pieszo-rowerowego 3.5 m, zapewniając w ten sposób kontynuację ciągu po północnej stronie ul. Gen. Sikorskiego. Lokalizację przejść dostosowano do lokalizacji sygnalizatorów.

# Rozwiązania wysokościowe

Rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 23.12.2015, opublikowany 29.01.2016) stawia wymóg zachowania pochylenia podłużnego maks. 3.5% na drodze kl. G z pierwszeństwem przejazdu w miejscu występowania skrzyżowania. Ponadto na drodze podporządkowanej na min. 20 m przed skrzyżowaniem wymagane jest pochylenie podłużne nie większe, niż 3.0%.

Wymagania te są spełnione w stanie istniejącym. W związku z tym nie przewiduje się na etapie przebudowy skrzyżowania zmiany niwelety.

W razie późniejszej przebudowy drogi krajowej nr 35 (ul. Gen. Sikorskiego) na dłuższym odcinku, sugeruje się uwzględnić potrzebę zmniejszenia pochyleń podłużnych przed skrzyżowaniem (zaleca się co najmniej na długości kwantyla 95% zasięgu kolejek).

ROZWIĄZANIE OPCJONALNE (NIE ZALECANE) – WG RYSUNKU NR 1.0*

Część 1 Wytycznych Projektowania Skrzyżowań GDDKiA (Warszawa 2001) rozszerza zapisy Rozporządzenia, zalecając zapewnienie pochylenia 3.0% na długości odcinka akumulacji.

Zgodnie ze wstępną analizą wysokościową, zalecenie to jest spełnione na wszystkich wlotach skrzyżowania z wyjątkiem wlotu zachodniego ul. Gen Sikorskiego. W projekcie przedstawiono rozwiązanie opcjonalne, uwzględniające przebudowę zgodnie z długością średnią maksymalną kolejek na rok 2031 wg obliczeń ruchowych równą 40 m.

Na odcinku dodatkowych ok. 30 m zastosowano pochylenie 3%. Następnie przewidziano powiązanie z niweletą istniejącą pochyleniem 8% na odcinku ok. 50 m.

Rozwiązanie to rodzi szereg trudności. Konieczna jest przebudowa znacznego odcinka trasy, który w innym wypadku nie znalazłby się w zakresie robót. Ze względu na przekroczenie dopuszczalnego pochylenia ciągu pieszego 6%, potrzeba na długości powiązania z wykonać pochylnię dla pieszych. W skutek zmiany niwelety (w najniekorzystniejszym miejscu ok. 1 m poniżej stanu istniejącego), powstaje szereg kolizji z uzbrojeniem istniejącym oraz wyposażeniem drogowym (słupy oświetleniowe, bariery ochronne).

Taka zmiana niwelety nie  jest korzystna również z punktu widzenia zapewnienia płynności przejazdu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przy dłuższych kolejkach zachodzi niebezpieczeństwo zatrzymania części pojazdów na dużym spadku w stronę skrzyżowania. Powstaje zagrożenie najechaniem na pojazdy oczekujące na skrzyżowaniu. Na wylocie powstaje stromy podjazd, który będzie uciążliwy dla pojazdów ciężarowych.

W związku z tym sugeruje się nie wykonywać przebudowy wlotu w tym zakresie.

# Obiekty inżynierskie

Nie przewiduje się zmian ingerencji w istniejące obiekty inżynierskie.

# Organizacja ruchu

Układ pasów ruchu na skrzyżowaniu pozostaje bez zmian.

Wprowadzono nadzór skrzyżowania sygnalizacją, opisany w punkcie 3.4.8.

Zmieniono lokalizacje linii zatrzymań i przejść dla pieszych, dostosowując ją do projektowanej sygnalizacji. Wyznaczono również nowe przejazdy rowerowe na wszystkich dolotach skrzyżowania.

Na wszystkich wlotach przewiduje się ograniczenie prędkości do 50 km/h (odwołanie podwyższenia prędkości dopuszczalnej do 70 km/h na ul. Gen. Sikorskiego).

# Kolizje

W przypadku odrzucenia opcjonalnej zmiany niwelety (patrz punkt 3.4.3), wariant w zasadzie nie powoduje kolizji z infrastrukturą istniejącą. Może zaistnieć potrzeba dostosowania słupów oświetleniowych do montażu sygnalizatorów.

W zakresie branży sanitarnej w obrębie skrzyżowania i w ciągu ulicy Moniuszki na odcinku napraw miejscowych należy przeprowadzić korektę:

- Regulację wysokościową skrzynek gazowych od zasuw i sączków węchowych.

- Regulację wysokościową wpustów i włazów kanalizacyjnych z jednoczesną wymianą uszkodzonych elementów. Klasę włazów należy dostosować do wymagań normy PN-EN 124-1 :2015.

# Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchowych

Obliczenia ujęto w załączniku F.

Średnie straty czasu dla przyjętej koncepcji sygnalizacji wynoszą ok. 20 s dla poziomu natężeń pomierzonych i ok. 25 s dla natężeń według prognozy na rok 2031. Dla obu poziomów natężeń panują dobre warunki ruchowe (PSR II). Przepustowość projektowanej sygnalizacji wynosi 2040 P/h (dla najmniej korzystnego układu relacji –szczyt poranny 2031), przy czym proponowany program sygnalizacji został zoptymalizowany pod kątem minimalizacji strat czasu. W razie potrzeby można zwiększyć przepustowość kosztem wydłużenia średniego czasu traconego, jednak w analizowanym horyzoncie czasowym nie przewiduje się takiej konieczności: obliczony stopień obciążenia skrzyżowania w roku 2031 wynosi 68% w szczycie porannym i 74% w szczycie popołudniowym.

# Projekt sygnalizacji

Nad każdym pasem ruchu zaprojektowano sygnalizatory dla pojazdów nad jezdnią na masztach belkowych i wysięgnikowych, mocowane do projektowanych słupów sygnalizacji oraz istniejących słupów oświetleniowych. Dodatkowo zaprojektowano sygnalizatory nad korytarzami skrętu w prawo z drogi podporządkowanej dla zapewnienia lepszej czytelności skrzyżowania. Nie przewiduje się potrzeby stosowania sygnalizatorów powtarzających przy krawędzi jezdni.

Na tym etapie projektowania nie precyzowano rodzajów sygnalizatorów dla pojazdów (wszystkie przewidziano jako ogólne).

Przy przejściach pieszo-rowerowych zaprojektowano sygnalizatory dla pieszych, dla rowerów oraz pieszo-rowerowe. Część sygnalizatorów umieszczono na istniejących słupach oświetleniowych lub wysięgnikach, montowanych do istniejących słupów.

Przewidziano instalację co najmniej dwóch detektorów wizyjnych (po jednym na każdy wlot podporządkowany). Na przejściach dla pieszych i rowerzystów przez wloty podporządkowane projektuje się przyciski, po 6 na każdy wlot (po 2 przy zewnętrznych krawędziach jedni oraz 2 na wyspie pełniącej rolę azylu).

Ze względu na stosunkowo niskie natężenia ruchu na skrzyżowaniu, przy projektowaniu koncepcji programu wzięto za cel przede wszystkim redukcję uciążliwości skrzyżowania dla kierowców, a nie maksymalizacja przepustowości.

Zaprojektowano sygnalizację acykliczną czterofazową z dwiema fazami wzbudzanymi. Zaproponowano fazy zgodnie z rys. nr 1.3: sterowanie wlotami na drodze głównej (ul. Gen. Sikorskiego) oraz parami pasów o relacjach wzajemnie bezkolizyjnych na wlotach podporządkowanych (ul. Moniuszki). Dla zapewnienia bezpieczeństwa, wszystkie relacje obsługiwane są bezkolizyjnie (ze względu na niskie natężenia ruchu pieszego i rowerowego, dotyczy to również przejść pieszo-rowerowych). Fazy zapewniające obsługę wlotów podporządkowanych są wzbudzane. Obsługa relacji na ul. Moniuszki, w tym relacji pieszych, odbywa się na podstawie zgłoszeń z detektorów i przycisków. W razie braku zgłoszeń stosowne fazy są pomijane.

Suma czasów międzyzielonych na skrzyżowaniu wynosi 20 s. Dla minimalizacji strat czasów zaproponowano krótkie, bliskie minimalnym, czasy zielone w poszczególnych fazach. W rezultacie otrzymano krótką długość cyklu równą 55 s (przy wszystkich fazach w cyklu).

W okresach szczytowych przewiduje się przejście sygnalizacji w tryb stałoczasowy, w którym uwzględniona będzie koordynacja projektowanego skrzyżowania ze skrzyżowaniem ul. Gen. Sikorskiego z ul. Wysockiego.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiającego, skrzyżowanie będzie objęte w przyszłości systemem ITS, realizującym priorytet komunikacji publicznej.

# Wariant II Rondo turbinowe

# Opis

Wariant II zakłada zmianę typu skrzyżowania na rondo celem wymuszenia zmniejszenia prędkości na skrzyżowaniu oraz ułatwienie wyjazdu z ul. Moniuszki (obecnie podporządkowanej). Ze względu na klasę ul. Gen. Sikorskiego (droga klasy G na wlocie do miasta), projektuje się rondo typu średniego. Ze względu na znaczne natężenia na w wprost na drodze głównej, zaprojektowano rondo turbinowe.

# Rozwiązania w planie

Projektowane rondo ma średnicę wewnętrzną 30 m oraz średnicę zewnętrzną 54 m. Szerokość obwiedni wynosi m, w tym 10 m jezdni (wewnętrzny pierścień przejezdny szer. 1.5 m, 2 pasy ruchu po 5.0 m i opaska zewnętrzna 0.5 m). Ze względu na przejezdność, szerokość obwiedni w poszerzono o 1 m pomiędzy wlotami o mniejszym kącie przecięcia osi (północno-zachodnie i południowo-wschodnie naroże skrzyżowania).

Wszystkie wloty ronda są dwupasowe. Wyloty ul. Gen. Sikorskiego również są dwupasowe, natomiast wyloty ul. Moniuszki zaprojektowano jako jednopasowe, z poszerzeniem nawierzchni do m (jezdnia 3.5 m + opaska 1.0 m).

Przez wszystkie doloty ronda zaprojektowano przejścia pieszo-rowerowe. Wokół ronda projektuje się ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3.5 m, oddzielony od ronda pasem zieleni szer. 3.5 m (węższym na odcinku obwiedni między zachodnim wlotem ul. Gen. Sikorskiego a północnym ul. Moniuszki ze względu na ograniczoną dostępną szerokość pasa drogowego).  Przy północnej stronie wschodniego wlotu ul. Gen. Sikorskiego geometrię ścieżki rowerowej dostosowano do istniejącego drzewa – unikając jego wycinki. Dodatkowy pas do prawoskrętu na zachodnim ul. Gen. Sikorskiego przewidziano do rozbiórki i zagospodarowania jako pas zieleni.

# Rozwiązania wysokościowe

Powierzchnia ronda usytuowana jest w spadku podłużnym 3% wzdłuż osi ul. Gen. Sikorskiego (w kierunku odpowiadającym spadkowi istniejącemu ulicy).

Celem dostosowania układu wysokościowego skrzyżowania do wymogu, jaki stawia Rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 23.12.2015, opublikowany 29.01.2016), dotyczącego zapewnienia maksymalnego pochylenia wlotów 3% na min. 20 m  przed linią zatrzymania, zaprojektowano dodatkową przebudowę części zachodniego wlotu ul. Gen. Sikorskiego. Przewidziano odcinek o pochyleniu 3% długości ok. 21 m i powiązanie z niweletą istniejącą nachyleniem 8% odcinku o długości ok. 31 m. Na pozostałych wlotach wymóg jest spełniony przez niweletę istniejącą.

W razie przebudowy drogi krajowej nr 35 (ul. Gen. Sikorskiego), sugeruje się zmniejszyć nachylenia podłużne na drodze na dłuższym odcinku. Gdyby przebudowa planowana była w okresie eksploatacji ronda, zaleca się wykonać rondo od razu we współrzędnych docelowych.

# Obiekty inżynierskie

Rondo koliduje z prefabrykowanym żelbetowym murem oporowym przy południowej krawędzi jezdni po wschodniej stronie ul. Gen. Sikorskiego. W miarę możliwości mur powinien zostać przestawiony lub, ze względu na niewielką różnicę wysokości stwierdzoną w terenie, zastąpiony skarpą.

# Organizacja ruchu

Układ ronda jest antysymetryczny –analogiczne rozwiązania zastosowano dla obu wlotów ul. Gen. Sikorskiego i obu wlotów ul. Moniuszki.

Na wszystkich wlotach pojazdy wjeżdżają z lewego pasa na pas wewnętrzny obwiedni, natomiast z prawego na pas zewnętrzny.

Na wlotach ul. Gen. Sikorskiego z lewego pasa możliwa jest jazda na wprost, skręt w lewo oraz zawracanie. Jazda na wprost i skręt w lewo realizowane są z pasa wewnętrznego obwiedni. Skręt w lewo wymaga zmiany na pas zewnętrzny.

Na wlotach ul. Gen. Sikorskiego z prawego pasa możliwa jest jazda na wprost oraz skręt w prawo, realizowane bez konieczności zmiany pasa.

Na wlotach ul. Moniuszki z lewego pasa możliwa jest jazda na wprost, skręt w lewo oraz zawracanie. Jazda na wprost i skręt w lewo realizowane są z pasa wewnętrznego obwiedni. Skręt w lewo i jazda na wprost wymaga zmiany na pas zewnętrzny.

Na wlotach ul. Moniuszki z prawego pasa możliwy jest skręt w prawo, realizowany bez konieczności zmiany pasa.

Dokonano sprawdzenia przejezdności dla zestawu: pojazd ciężarowy z przyczepą. Geometria ronda umożliwia przejazd dla wszystkich relacji bez wtargnięcia na sąsiadujący pas ruchu.

# Kolizje

Wariant przebudowy na rondo w związku ze zwiększeniem obszaru skrzyżowania rodzi liczne kolizje z uzbrojeniem podziemnym, które musi zostać zabezpieczone przed obciążeniem ruchem kołowym.

W skutek zmiany geometrii wymagana jest również zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych, studzienek kanalizacyjnych i teletechnicznych, które znalazłyby się w jezdni (lub, w przypadku niektórych słupów oświetleniowych, w skrajni drogi).

Ze względu na zmianę lokalizacji przejść, konieczny jest demontaż barier ochronnych i instalacja nowych odcinków początkowych i końcowych.

Sieci sanitarne

- Sieci gazowe - W pobliżu skrzyżowania z planowanym rondem znajduje się stacja redukcyjna gazu nr 52/2122  z wybudowa w 1991 roku, która posadowiona jest na wyniesieniu terenowym o wysokości około 1,5m nad poziomem chodnika i ścieżki rowerowej. Ze stacji redukcyjnej wychodzą gazociągi DN 200 niskiego ciśnienia i DN 63 i 125 mm średniego ciśnienia. Z uwagi na przesunięcie skarpy w kierunku stacji w kolizji wysokościowej z nowym układem drogowym znajdą się odcinki gazociągów DN125 średniego ciśnienia i DN200 niskiego ciśnienia przechodzące prostopadle pod ulicą Moniuszki oraz gazociąg DN200 niskiego ciśnienia, który znajdzie się pod projektowaną skarpą, biegnący w kierunku ul. Moniuszki. Analiza dokumentów archiwalnych PSG wykazała, że rura ochronna na gazociągu DN125 jest za krótka a gazociąg DN200 nie posiada zabezpieczenia pod jezdnią. Przewiduje się przebudowę kolizyjnych gazociągów na odcinkach pod skarpą i ulicą Sikorskiego z jednoczesnym zabezpieczeniem rurami ochronnymi na odcinkach pod jezdnią. Wstępnie budowę gazociągów proponuje się z rur PE100 DN125 i 225 SDR17,6, do gazu a rury ochronne z rur PE100, o średnicach odpowiednio DN225 i DN 315 SDR17. W kolizji ze skarpą znajduje się zasuwa DN200mm, która wymaga przebudowy.

- Kanalizacja deszczowa - odwodnienie ulic Moniuszki i Sikorskiego odbywa się za pomocą wpustów ulicznych i wpustów w ścieku u podnóża skarpy przy ulicy Moniuszki  oraz kanalizacji deszczowej DN200/300, 400 i 600mm z wylotem do przepustu drogowego pod ulicą Sikorskiego.  Przebudowa kanalizacji deszczowej obejmie:

- Budowę nowych wpustów wraz z przykanalikami na rondzie

- Przebudowę kanalizacji deszczowej DN200/300 na rondzie - w dostosowaniu do lokalizacji nowych wpustów i krawędzi jezdni. Przebudowa kanalizacji zapewni  przeniesienie studni kanalizacyjnych poza jezdnię

- Regulację wysokościową skrzynek gazowych od zasuw i sączków węchowych

- Regulację wysokościową wpustów i włazów kanalizacyjnych z jednoczesną wymianą uszkodzonych elementów.

# Obliczenie przepustowości i ocena warunków ruchowych

Obliczenia ujęto w załączniku G.

W kalkulacji uwzględniono specyfikę pracy ronda turbinowego. Przepustowości obliczono na poziomie poszczególnych pasów ruchu, a nie wlotów. W zależności od trajektorii strumieni nadrzędnych, przepustowość pasów wyliczono jak dla wlotów jednopasowych albo jak dla połowy wlotu dwupasowego na rondzie semi- lub dwupasowego (tj. dzieląc przepustowość wlotu dla danego rodzaju ronda przez dwa).

Przyjęto także, że pojazdy zmieniające pas ruchu na obwiedni na wysokości wlotu, stanowią obliczeniowo strumień nadrzędny, nawet, jeśli formalnie są podporządkowane (sytuacja dot. prawych pasów na wlotach ul. Gen. Sikorskiego).

Wymienione założenia modyfikują rezultaty w stronę bezpieczną.

W obliczeniach uzyskano bardzo dobre warunki ruchowe na rondzie –PSR I dla natężeń z prognozy na rok 2031. Średnie straty czasu w bardziej obciążonym szczycie popołudniowym w 2031 roku wynoszą 8.1 s, a maksymalne 15.0 s.

# Podsumowanie

# Porównanie wariantów

Porównanie warunków ruchu w poszczególnych wariantach zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1: Porównanie charakterystyk ruchowych wariantów (na podstawie Załączników E, F, G)

| Kryterium | Szczyt poranny |  | Szczyt popołudniowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Natężenia ruchu –pomierzone (2016) | Natężenia ruchu –prognoza 2031 | Natężenia ruchu –pomierzone (2016) | Natężenia ruchu –prognoza 2031 |
| Wariant 0 Skrzyżowanie bez sygnalizacji |  |  |  |  |
| Średnie straty czasu –skrzyżowanie [s] | 4.4 | 7.4 | 4.8 | 9.5 |
| Średnie straty czasu – maksymalne [s] | 13.8 | 27.1 | 18.1 | 45.9 |
| PSR –skrzyżowanie | nie wyznacza się |  |  |  |
| PSR – najmniej korzystny pas | I | II | II* | III |
| Wariant I Skrzyżowanie z sygnalizacją |  |  |  |  |
| Straty czasu –średnie [s] | 20.2 | 22.0 | 20.5 | 23.1 |
| Straty czasu – maksymalne [s] | 22.1 | 25.1 | 22.0 | 25.6 |
| PSR –skrzyżowanie | II | II | II | II |
| PSR – najmniej korzystny pas | II | II | II | II |
| Długość kolejki** –średnia maks. [m] | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Długość kolejki** –kwantyl 95% [m] | 40 | 55 | 55 | 80 |
| Wariant II Rondo turbinowe |  |  |  |  |
| Straty czasu –średnie [s] | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 8.1 |
| Straty czasu – maksymalne [s] | 7.6 | 9.0 | 9.9 | 15.0 |
| PSR –całe skrzyżowanie | I | I | I | I |
| PSR – najmniej korzystny pas | I | I | I | I |

*tylko relacja z południowego wlotu ul. Moniuszki w lewo, pozostałe PSR I

**dotyczy zachodniego wlotu ul. Gen. Sikorskiego

Zgodnie z porównaniem warunków ruchowych, najkorzystniejszy z punktu widzenia zapewnienia płynności ruchu jest wariant ronda turbinowego. Z pozostałych wariantów mniejsze straty czasu zapewnia rozwiązanie istniejące (przy natężeniach pomierzonych), jednak wraz ze wzrostem natężeń w późniejszym okresie sprawność ruchu na wlotach podporządkowanych bez nadzoru sygnalizacji ulega znacznemu pogorszeniu.

Kolejną zaletą budowy ronda jest zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przez całą dobę. W wariancie z sygnalizacją, podczas wyświetlania na sygnalizatorach pulsującego w porze nocnej a także w razie awarii sygnalizacji, zachodzą zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu zidentyfikowane w stanie istniejącym. Opcjonalnie można podjąć decyzję o pozostawieniu pracy sygnalizacji również w porze nocnej.

Wariant ronda posiada dodatkowe walory estetyczne i architektoniczne. Rondo jest wizualnie zbliżone do ronda na ul. Wrocławskiej, na tej samej drodze krajowej nr 35. Razem ronda tworzą swoistą klamrę kompozycyjną, tworząc razem południową i północną bramę miasta. Szerokość wyspy umożliwia usytuowanie na rondzie zieleni i/lub elementów małej architektury.

Wadą rozwiązania ronda turbinowego jest mniejsza czytelność takiego skrzyżowania dla kierowców, szczególnie spoza miejscowości. Możliwe jest pojawienie się zdarzeń drogowych, wynikających z niskich umiejętności poruszania się na rondach oraz nieznajomości przepisów w tym zakresie, jednak w związku z niskimi prędkościach przejazdu przez rondo skutki takich ewentualnych zdarzeń  będą ograniczać się jedynie do nieznacznych kolizji.

Mimo większej liczby zalet ronda turbinowego, należy podkreślić, że wariant skrzyżowania z sygnalizacją jest korzystniejszy ekonomicznie. Pozwala osiągnąć główne korzyści mniejszymi środkami i w krótszym czasie. Chociaż warunki ruchowe są gorsze, niż przy budowie ronda, i gorsze, niż w stanie istniejącym, pozostają jednak w dalszym ciągu na satysfakcjonującym poziomie (PSR II).

# Rekomendacje i wnioski

Zaproponowano dwa warianty. Oba realizują podstawowy cel przebudowy, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewniają dobre warunki ruchu. Należy ocenić, czy dodatkowe korzyści z wybudowania ronda równoważą znaczny wzrost kosztów w porównaniu z wariantem z sygnalizacją.

Z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa kierowców, zaleca się możliwie szybkie podjęcie działań doraźnych na skrzyżowaniu, jeszcze przed przebudową.

Opracował Zespół Projektowy:

mgr inż. Aleksandra Chachulska        mgr inż. Gabriel Suchy	mgr inż. Jadwiga Bator